Утверждено

Общим собранием членов СНТ СН «Надежда»

Протокол № 1 от «11» июля 2024 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в СНТ СН

«Надежда»

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. В целях ее обеспечения существуют требования пожарной безопасности, которые носят обязательный характер исполнения.

  - Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов по пожарной безопасности:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» (либо его актуализированная редакция – СП 53.13330.2019);

- Приказ МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

  - Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков, садоводческого товарищества и является обязательной для исполнения правлением СНТ СН «Надежда» (далее – СНТ) и владельцами садовых участков в границах СНТ.

  - Правление СНТ организует изучение членами СНТ и садоводами, ведущими садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, настоящей инструкции, направленной на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.

# ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ:

  - Обеспечение своевременной очистки территории (мест общего пользования) СНТ от мусора, опавших листьев, сухой травы.

  - Периодическая проверка (1 раз в квартал): противопожарной безопасности и содержания территории, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, противопожарного водоснабжения, исправности средств оповещения.

  - Обеспечение наличия и исправности первичных средств пожаротушения.

  - Своевременное устранение нарушений, выявленных в ходе проверок.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники на территорию СНТ.

  - Обеспечение наличия перед въездом на территорию СНТ информационного знака с наименованием СНТ и план – схемы расположения естественного водоисточника.

  - Организация въезда на территорию СНТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

  - Обеспечение исправности дорог на территории СНТ, своевременной очистки от снега основных проездов и дорожек, а также подъездов к пожарному водоему.

  - Обеспечение СНТ прицепной пожарной мотопомпой (при утверждении расходов на ее приобретение Общим собранием), противопожарным инвентарем и организация их хранения:

- противопожарного инвентаря (ведра, бочки с водой, лопаты и т.п., огнетушителей) в пожарных постах на въезде в СНТ и участке № .

  - Обеспечение наличия противопожарных водоемов или резервуаров для пожаротушения (вместимость м3 при числе участков более 300 – не менее 60), либо скважиной.

  - На период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима, осуществление следующих дополнительных мероприятий:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

# ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ:

  - Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности;

  - Организация и проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами СНТ;

  - Назначение ответственного лица за пожарную безопасность в СНТ;

  - Обеспечение обучения мерам пожарной безопасности.

# ЧЛЕНЫ СНТ И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИЕ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СНТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ:

  - Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в жилых (садовых) домах, хозяйственных постройках:

- обеспечить своевременную очистку садового участка от мусора, опавших листьев, сухой травы, отходов при спиливании дикорастущих деревьев и кустов;

- не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 15 м от домов и построек;

- содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

- не допускать курение и пользование открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях);

- не допускать хранение в жилом (садовом) доме легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами;

- обеспечить свой садовый участок (строение) ёмкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

  - Устанавливать газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне дома в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в дом.

В случае обнаружения запаха газа перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, включать освещение и электроприборы.

Обеспечить при закрытии жилого (садового) дома на длительное время плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

  - Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места работ от горючих материалов и без обеспечения первичными средствами пожаротушения.

После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их возгорания.

  - Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок».

При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок;

- прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки;

- завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью);

- пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).

  - При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

- применять для	розжига печей бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости;

- перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них;

- топить углем печи, не приспособленные для этого;

- устанавливать печи в мансардных помещениях;

- устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы;

- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.;

- топить печи в летний пожароопасных период;

- использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы;

  - Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

  - Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

  - Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 28.05.2017 N 100-ФЗ)

# ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХРЗЯЙСТВЕННОГО НАХНАЧЕНИЯ

  - Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня).

  - Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

  - При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

  - В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

  - При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

  - В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно таблице

| метров |  |
| --- | --- |
| Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли | Минимальный допустимый радиус зоны очистки территории от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов |
| 1 | 15 |
| 1,5 | 20 |
| 2 | 25 |
| 2,5 | 30 |
| 3 | 50 |

  - При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

  - В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

  - Использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

  - В процессе использования открытого огня запрещается:

  - осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

  - оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

  - располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

  - После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

# ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

  - Члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, при обнаружении пожара обязаны:

- немедленно поднять пожарную тревогу

- сообщить в пожарную охрану через единую службу спасения в Новосибирской области по номеру 112 – все операторы мобильной связи, или единый номер пожарных и спасателей Новосибирской области по номеру: 101 – все операторы с указанием точного адреса пожара;

- сообщить председателю правления СНТ по телефону номер 8 952 912 56 00 либо Сторожу Товарищества +7965-1-215-66-10;

- до прибытия пожарной охраны принять посильные меры к эвакуации людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

  - По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены СНТ, оказывающие содействие в тушении пожара, поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

  - После ликвидации пожара правление СНТ обеспечивает помощь в охране места пожара.

  - Председатель СНТ (или член правления, замещающий председателя) обязан в течение суток сообщить о происшедшем пожаре в местный орган госпожнадзора, а по застрахованным строениям в страховую компанию.

  - Каждый случай происшедшего пожара рассматривается на общем собрании с обсуждением обстоятельств его возникновения и принятием необходимых профилактических мер.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Председатель правления СНТ, правление СНТ, члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.